Załącznik Nr 1

do umowy nr

Zakres i częstotliwość prac konserwacyjnych - w odstępach miesięcznych

w budynku przy Al. Ujazdowskich 11 i ul. Koszykowej 6 w Warszawie.

- System telewizji satelitarnej i naziemnej.

  - czyszczenie konwerterów satelitarnych (4 szt.),

  - czyszczenie czaszy offsetowej (2 szt.),

  - ustawianie czaszy na ustaloną pozycję (2 szt.),

  - sprawdzenie poprawności zamocowania masztów antenowych (3 szt.),

  - pomiar i regulacja poziomów sygnału na wyjściu głowicy kablowej i wzmacniaczy dystrybucyjnych,

  - przestrajanie kanałów TV według życzenia Zamawiającego -  na bieżąco,

  - sprawdzenie poprawności działania stacji czołowej naziemnej telewizji cyfrowej,

  - sprawdzenie poprawności działania przemienników częstotliwości TV Sejm i TV Senat,

  - sprawdzenie poprawności działania odbiornika TVN-24,

1.10. sprawdzenie poprawności działania odbiornika POLSAT NEWS,

1.11. sprawdzenie poprawności działania odbiornika TVN-24 BISNESS,

1.12. sprawdzenie poprawności działania odbiornika TV Republika,

  - usuwanie drobnych  usterek nie wymagających nakładu materiałowego – na bieżąco.

2. System Nadzoru Telewizyjnego.

  - czyszczenie obiektywów oraz obudów kamer wewnętrznych (75 szt.),

  - czyszczenie obiektywów oraz obudów i szyb kamer zewnętrznych (21 szt.),

  - regulacja kamer w celu zmiany obszarów oglądanych - na życzenie Zamawiającego,

  - sprawdzanie poprawności funkcjonowania systemu,

  - Sprawdzenie poprawności  funkcjonowania rejestratorów cyfrowych wizji firmy Geovision – szt. 4 – w tym sprawdzenie jakości nagrywanego obrazu, czasu rejestracji sygnałów wizyjnych, możliwości wyszukiwania określonych sekwencji obrazu i ich odtwarzania,

  - Regulacja i czyszczenie monitorów TV plazmowych 42” (szt. 6) i monitorów TV (szt. 8),

  - Sprawdzenie poprawności funkcjonowania stacji monitorowania PV-CUCMS4 (5 szt.),

  - usuwanie drobnych usterek nie wymagających nakładu materiałowego - na bieżąco.

- System sygnalizacji alarmu włamania i napadu firmy SATEL

  - czyszczenie luster czujek PIR+MR wraz z ponownym ustawieniem (116 szt.),

  - wywołanie alarmu poprzez  wejście w obszar chroniony strefy  dla każdego obszaru,

  - wywołanie alarmu poprzez naciśnięcie przycisku napadowego (15 szt.) dla każdego przycisku,

  - czyszczenie wyświetlacza i przycisków manipulatora (22 szt.),

  - sprawdzenie stanu i funkcjonowania central alarmowych typ SATEL INTEGRA  (4 szt.),

  - sprawdzenie stanu i funkcjonowania podcentral z zasilaczami ,,grade” 3        (26 szt.),

  - sprawdzenie funkcjonowania barier podczerwieni (29 szt.),

  - sprawdzenie funkcjonowania kontaktronów okiennych i drzwiowych (szt. 37),

  - sprawdzenie stanu i funkcjonowania systemu wizualizacji PC w pom. 442,23  (2 kpl),

  - usuwanie drobnych  usterek nie wymagających nakładu materiałowego - na bieżąco.

- System sygnalizacji wykrywania i alarmu pożaru.

  - sprawdzanie zasilania akumulatorów (4 szt.),

  - sprawdzanie działania centrali pożarowych, typ Polon 6 000,

  - sprawdzanie działania sygnalizatorów (ręczny ostrzegacz pożarowy – 33 szt., czujki dymu – 710 szt., wskaźniki zadziałania – 400 szt. adaptery – 60 szt., izolatory zwarć – 84 szt.) oraz czyszczenie ich obudów,

  - sprawdzanie ciągłości linii pożarowych (16 szt.),

  - sprawdzenie działania czujek optycznych przy użyciu imitatora dymu lub dymnika – w odstępach 6-miesięcznych,

  - czyszczenie układu optycznego czujek po każdorazowym fałszywym alarmie,

  - sprawdzenie stanu i funkcjonowania klap pożarowych (2 szt.) w pomieszczeniu wentylatorni,

  - sprawdzenie stanu i funkcjonowania klap pożarowych w pomieszczeniach kuchennych (11 szt.),

  - usuwanie drobnych usterek nie wymagających nakładu materiałowego - na bieżąco.

- System sygnalizacji zalania wodą w pomieszczeniu rozdzielni głównej.

  - sprawdzenie poprawności działania procesora typ WG 230-7-1

  - usuwanie drobnych usterek nie wymagających nakładu materiałowego - na bieżąco.

- System wideofonowy.

  - sprawdzenie stanu i funkcjonowania wideofonu typ COMMAX (3 kpl.),

  - sprawdzenie stanu i funkcjonowania wideofonu typ URMET (3 kpl.),

  - usuwanie drobnych usterek nie wymagających nakładu materiałowego - na bieżąco.

7.   Dźwiękowy System Ostrzegania (DSO).

8.1. sprawdzenie stanu i funkcjonowania systemu,

8.2. usuwanie drobnych usterek nie wymagających nakładu materiałowego – na bieżąco.

W skład systemu wchodzi:

1) zasilanie Merawex, 1 szafa 42U 600x600, 2x156Ah (podtrzymanie 24 godziny) – MASTER typ ZDSO400E-AK3 - szt. 1,

2) zasilanie Merawex, 1 szafa 42U 600x600, 1x100Ah (podtrzymanie 24 godziny) – SLEVE typ ZDSO400E-AK3 - szt. 1,

3) kontroler sieci typ PRS-NCO-B – szt. 1,

4) interfejs wielokanałowy typ PRS-16MCI – szt. 1,

5) wzmacniacz podstawowy 1x500W typ PRS-1B500 – szt. 1,

6) głośnik sufitowy 9/6W typ LBC3087/41 – szt. 89,

7) głośnik ścienny 6W typ LBC3018/00 – szt. 444.

8.   Zestawienie czynności konserwacyjno – serwisowych bramek oraz tripodów.

8.1  BRAMKA kołowrót typ GUNNEBO GlasStile R GSR 1350 - szt. 4

- kontrola zakotwienia urządzeń w podłożu,

- kontrola i konserwacja ułożyskowania elementów nośnych skrzydeł bramki,

- kontrola elementów mocujących skrzydła bramki,

- kontrola wypionowania i wypoziomowania urządzenia,

- kontrola i konserwacja styków wyłączników krańcowych urządzenia,

- kontrola i konserwacja fotokomórek zabezpieczających,

- kontrola mocowań końcówek okablowania urządzenia,

- kontrola poprawności działania sterowania elektr.,

- kontrola powłoki antykorozyjnej elementów stalowych,

- czyszczenie fotoelementów i osłon czujek podczerwieni - w odstępach miesięcznych,

- usuwanie drobnych usterek nie wymagających nakładu materiałowego - na bieżąco.

8.2 TRIPOD typ TR 491 - szt. 1, TRIPOD typ GUNNEBO – szt. 1

- kontrola zakotwienia urządzenia w podłożu,

- kontrola i konserwacja ułożyskowania elementów ruchomych tripoda,

- kontrola elementów mocujących ramiona tripoda,

- kontrola wypionowania i wypoziomowania urządzenia,

- kontrola i konserwacja styków wyłączników krańcowych urządzenia,

- kontrola mocowań komórek okablowania urządzenia,

- kontrola przegród metalowych,

- kontrola poprawności działania sterowania elektr.,

- kontrola powłoki antykorozyjnej elementów stalowych,

- usuwanie drobnych usterek nie wymagających nakładu materiałowego - na bieżąco.

8.3 BRAMKA uchylna typ GUNNEBO - szt. 3

-    kontrola zakotwienia urządzenia w podłożu,

-    kontrola i konserwacja ułożyskowania elementów nośnych skrzydła bramki,

-    kontrola elementów mocujących skrzydło bramki,

-    kontrola wypionowania i wypoziomowania urządzenia,

-    kontrola i konserwacja styków wyłączników krańcowych urządzenia,

-    kontrola i konserwacja fotokomórek zabezpieczających,

-    kontrola mocowań końcówek okablowania urządzenia,

-    kontrola poprawności działania sterowania elektr.,

-    kontrola powłoki antykorozyjnej elementów stalowych,

-  czyszczenie fotoelementów i osłon czujek podczerwieni - w odstępach miesięcznych,

-  usuwanie drobnych usterek nie wymagających nakładu materiałowego - na bieżąco.

- 9. Zestawienie czynności konserwacyjno – serwisowych Systemu KD System firmy AC Project.

- sprawdzenie instalacji, rozmieszczenia i zamocowania całego wyposażenia oraz urządzeń na podstawie dokumentacji technicznej,

- sprawdzenie zgodności z wymogami wszystkich połączeń giętkich,

- sprawdzenie poprawności działania wszystkich czujników, czytników, zwór i rygli,

- sprawdzenie zasilaczy głównych i rezerwowych pod względem sprawności i poprawnej  pracy,

- sprawdzenie funkcji i poprawności pracy centrali kontroli dostępu, zgodnie z procedurami  przewidzianymi przez producenta,

- sprawdzenie poprawności działania każdego sygnalizatora akustycznego i optycznego,

- sprawdzenie poprawności działania transmisji danych w systemie KD System do i od komputera nadzorującego,

- sprawdzenie rejestru osób i zgodności ze stanem faktycznym,

- ustalenie przyczyn zużycia (wyeliminowania) kart,

- sprawdzenie rejestrowania i eliminowania danych osób,

- usuwanie drobnych usterek nie wymagających nakładu materiałowego - na bieżąco.

- Wyposażenie systemu typ KD System firmy AC Project

| Lp. | Opis pozycji | Jedn. miary | Ilość jedn. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Serwer Dell PowerEdge R620 | szt. | 1 |
|  | Kontroler KDT 8000E | szt. | 29 |
|  | Czytnik bramek, tripodów i szlabanów | szt. | 44 |
|  | Zasilacz z akumulatorem | szt. | 22 |
|  | Terminale SKD PC | szt. | 3 |
|  | Komputer z monitorem, wydawania kluczy | szt. | 2 |
|  | Wrzutnia kart magnetycznych GOŚĆ | szt. | 2 |
|  | Skaner dokumentów typ CDR 121 | szt. | 1 |
|  | Drukarka termosublimacyjna FARGO 50 | szt. | 1 |
|  | Bramka szklana uchylna firmy GUNNEBO | szt. | 3 |
|  | Tripod firmy GUNNEBO | szt. | 2 |
|  | Kołowrót firmy GUNNEBO | szt. | 4 |
| 13. | Elektrozaczep | szt. | 7 |
| 14 | Zwora elektromagnetyczna | szt. | 17 |
| 15 | Kontaktron drzwiowy | szt. | 26 |
| 16 | Przycisk ewakuacyjny | szt. | 22 |
| 17 | Pulpit sterujący bramkami GUNNEBO | szt. | 2 |
| 18. | Radiolinia + piloty (szt. 50) do otwierania szlabanów wjazd-wyjazd | szt. | 2 |

- 10. Zestawienie czynności konserwacyjno – serwisowych systemu oddymiania i sterowania elektromagnetycznymi trzymaczami drzwi.

- sprawdzenie stanu i funkcjonowania central oddymiania (Mercor MCR 9705) – 5 szt.,

- sprawdzanie stanu oraz próby funkcjonalne zadziałania klap i okien oddymiających wraz z siłownikami (MCR W 101-75) – 5 szt.,

- sprawdzenie stanu elementów liniowych systemu: czujka optyczna dymu – 19 szt., przycisk oddymiania – 22 szt., przycisk przewietrzający – 5 szt.,

- sprawdzenie stanu wentylatorów osiowych RAEZ 50/6-4-30° w komplecie z czerpnią ścienną, przepustnicą i siłownikiem – 3 kpl.,

- sprawdzenie stanu central sterowniczych wentylatorów osiowych – 3 szt.,

- sprawdzenie stanu i funkcjonowania central systemu sterowania automatyką drzwiową – 2 szt.,

- sprawdzenie stanu trzymaczy elektromagnetycznych drzwiowych – 14 szt.,

- sprawdzenie stanu i funkcjonowania przycisków zwalniających trzymacze drzwiowe – 
14 szt.,

- usuwanie drobnych usterek nie wymagających nakładu materiałowego - na bieżąco.