- Załącznik Nr 6

do umowy nr

- Zakres prac konserwacyjnych w odstępach miesięcznych.

- w obiekcie przy ul. Czerniakowskiej 100, w Warszawie.

1. System sygnalizacji alarmu włamania i napadu firmy SATEL.

1. czyszczenie luster czujek PIR wraz z ponownym ustawieniem,

2. wywołanie alarmu poprzez wejście w obszar chroniony strefy - 30  stref,

3. czyszczenie wyświetlacza i przycisków manipulatora (1 szt.),

4. sprawdzenie stanu i funkcjonowania centrali alarmowej,

5. usuwanie drobnych usterek nie wymagających nakładu materiałowego – na bieżąco.

2. System nadzoru telewizyjnego

1. Czyszczenie obiektywów kamer i szyb obudów zewnętrznych (razem 51 szt.),

2. Regulacja kamer w celu zmiany obszarów oglądanych - na życzenie Zamawiającego,

3. Sprawdzenie poprawności funkcjonowania systemu,

4. Sprawdzenie stanu i funkcjonowania rejestratora cyfrowego wizji typ GeoVision,

5. Regulacja i czyszczenie monitora TV LCD (3 szt.),

6. Usuwanie usterek nie wymagających nakładu materiałowego – na bieżąco.

3. W zakresie Systemu Kontroli Dostępu firmy AC Project.

- sprawdzenie instalacji, rozmieszczenia i zamocowania całego wyposażenia oraz urządzeń na podstawie dokumentacji technicznej – 55 kontrolerów,

- sprawdzenie zgodności z wymogami wszystkich połączeń giętkich,

- sprawdzenie poprawności działania wszystkich czujników, czytników, zwór i rygli,

- sprawdzenie zasilaczy głównych i rezerwowych pod względem sprawności i poprawnej  pracy,

- sprawdzenie funkcji i poprawności pracy centrali kontroli dostępu, zgodnie z procedurami  przewidzianymi przez producenta,

- sprawdzenie poprawności działania transmisji danych w systemie KD System do i od komputera nadzorującego,

- sprawdzenie rejestru osób i zgodności ze stanem faktycznym,

- ustalenie przyczyn zużycia (wyeliminowania) kart,

- sprawdzenie rejestrowania i eliminowania danych osób,

- usuwanie drobnych usterek nie wymagających nakładu materiałowego - na bieżąco.

4. System wideofonowy.

1. sprawdzenie stanu i funkcjonowania wideofonu typ COMMAX (2 kpl.).

2.  usuwanie usterek nie wymagających nakładu materiałowego – na bieżąco.

5. System telewizji użytkowej.

  - sprawdzenie działania, regulacja - odbiornik TV,

  - sprawdzenie działania, regulacja urządzenia transmisji sygnału..